УДК 005

©Б.С. Кушеева

Научный руководитель

©С.Э Раднаева

Ватин в текстильной индустрии: материалы, виды и преимущества

Аннотация: в данной статье рассматривается материал ватин, его применение, процесс создания, виды и преимущества.

Ключевые слова: ватин, текстильные изделия, сырье, экологичность.

©B.S. Kusheeva

Scientific supervisor

©S.E. Radnaeva

Batting in the textile industry: materials, types and advantages

Annotation: this article discusses the batting material, its application, the creation process, types and advantages.

Keywords: batting, textiles, raw materials, environmental friendliness.

Ватин - это незаменимый и широко используемый материал, который долгое время применяется в разных отраслях, включая изготовление мебели, текстильную промышленность, а также в ремонте. Благодаря своим свойствам ватин подходит для различных применений.

Цель данной статьи - рассмотреть ватин как материал, проанализировать его свойства, процесс производства и виды.

История возникновения ватина начинается с Франции.  Ватин был изобретен в результате замены меховой подкладки чем-то дешевым и теплооустойчивым, это главный элемент в создании теплой и комфортной одежды, постельных принадлежностей и множества других текстильных изделий. Так же, ватин хорош тем, что для производства этого полотна можно использовать разное сырье: отходы ткацкого производства, низкосортный хлопок, улюк, хлопковый линт, вату, искусственное волокно. Свойства материалов позволили создать не только отличный теплоизоляционный слой для одежды, но и сформировать силуэт нужной формы. Благодаря этому ватин стал пользоваться популярностью и у состоятельных лиц, его начали делать из ваты и шерсти. В настоящее время ватин можно приобрести в различных количествах, качествах, плотностях и даже цветах [1].

В процессе его создания можно выделить несколько основных этапов:

1 этап – подготовка первичного сырья;

2 этап – регенерация (разволокнение) сырья;

3 этап – расчесывание;

4 этап – формирование холста;

5 этап – скрепление холста посредством его пробивания или прошивания (стегания).

Ознакомимся с этапами более подробно.

На первом этапе идет подготовка первичного сырья, где исходное сырье пропускается через специализированные рубочные машины. Обрезки и лоскуты приобретают различные размеры и формы. Далее, благодаря  смесовочным машинам, происходит формирование сырьевой массы в нужных для нас пропорциях.

На втором этапе, уже в щипальных машинах, которые предназначены для тщательного разрыхления очищенных компонентов, происходит перемешивание волокна, а также подача регенерированного сырья в лабаз чесальной машины. Лабаз предназначен для хранения, вылеживания смеси перед чесанием и подачи ее к автоматическим питателям самовесов чесальных аппаратов [2].

На третьем этапе происходит расчесывание волокна, которое состоит из несколько стадий. Из лабаза сырье, посредством весового механизма, порциями уже нужного веса, подается на предпрочёс. Барабан осуществляет первоначальное разделение крупных включений волокна на более мелкие, и подготовку его к дальнейшему прочесу. Далее, волокна равномерно распределяются и с помощью одного или двух гребней снимаются и подаются на транспортер.

Наступает четвертый этап, на котором посредством преобразователя прочёса, расчёсанное волокно слоями укладывается на поперечный транспортёр, где уже заранее отрегулирована скорость количества слоев, масса и плотность готового ватина. Так же на этом этапе можно задать необходимую ширину ватина.

И, наконец, заключительный пятый этап. С поперечного транспортера готовый сформированный холст, через уплотнитель, подается на транспортер иглопробивной или вязально-прошивной машины, исходя из типа выбранной машины, на выходе можно получить:

- иглопробивной ватин, где волокна скреплены при помощи многократного прокалывания сотнями игл.

- холстопрошивной ватин, где он скреплен при помощи стежкой хлопчатобумажной нитью. [3]

На этом заключительном этапе холст приобретает свой окончательный вид и свойства.

В зависимости от способа производства, которым он выпускается, ватин имеет несколько разновидностей, каждая из которых обладает своими положительными качествами.

1. Трикотажный ватин – это трикотажное полотно с начесом. Грунт которого вырабатывается из хлопчатобумажной ткани, а уточные нити из аппаратной шерстяной или полушерстяной пряжи, которая в дальнейшем подвергается начесу. Уточная начесная нить бывает чистошерстяная или смешанная, содержащая не менее 28% шерсти. Ватин с чистошерстяной начесной нитью считается чистошерстяным. Поверхностная плотность чистошерстяного ватина 290 ±8 г/м2, полушерстяного - 260 ±8 г/м2 [4].

Преимуществами является высокая эластичность и гибкость, теплоизоляция, влагонепроницаемость, экологичность и гипоаллергенность.

2. Холстопрошивный ватин - крепляет волокна прошивного ватина между собой. Бывает трех видов: хлопчатобумажный, чистошерстяной и полушерстяной. В первом в качестве прошивной нити используют хлопчатобумажную пряжу. Они вырабатываются из хлопка низких сортов обратов. Полушерстяные ватины вырабатываются из переработанной, восстановленной шерсти с добавлением вискозы, капрона и других волокон. В отличие от хлопчатобумажного ватина у полушерстяного меньшая теплопроводность, большая упругость, равномерная толщина. (Поверхностная плотность 200 г/м)

Преимущества холстопрошивного ватина не отличаются от иглопробивного, однако цена у него дороже на 20-25% и из-за этого немаловажного свойства создали иглопробивной ватин.

3. Иглопробивной ватин вырабатывают из смеси шерстяных и синтетических волокон, а также целиком из синтетических. Скрепление или соединение волокон происходит за счет пробивания  их достаточно большим количеством игл. (Поверхностная плотность 150г/м) [5].

Преимущества материала включают его прочность, отличные теплоизоляционные свойства, высокую воздухопроницаемость, эффективную шумоизоляцию и невысокую стоимость.

4. Объемные клееные ватины (синтепоны) вырабатывают из химических волокон (лавсан, нитрон или их смеси) путем нанесения связующего (поливинилацетатной эмульсии) на поверхность волокнистого холста. Они отличаются легкостью, упругостью, небольшой стоимостью. (Поверхностная плотность 140г/м)

Все вышеперечисленные свойства открывают ватину широкую область применения. Например: утеплитель для курток и комбинезонов; прокладочный материал для рабочих рукавиц; туристическая одежда и снаряжение (наполнитель для спальных мешков); утеплитель для домашней и рабочей обуви; набивка для мягкой мебели; прослойка в подушках для стульев; упаковочный материал на производстве; уборочный материал – тряпки; подложка под линолеум; звукоизоляционный материал для стен квартир и многие другие применения.

Достоинства и  недостатки ватина:

Преимущества – теплоизоляция, шумоизоляция, прочность, экологичность, воздухопроницаемость, износостойкость и соотношение цены и качества.

Недостатки  – как правило полотно основанное на шерстяной основе чаще подвергается моли и пылевому клешу т.к в шерсти содержится белок кератин, который необходим личинкам моли для роста. Из-за того, что ватин обладает гигроскопическими свойствами, он может легко намокнуть и стать значительно тяжелее. А после многолетнего и частого использования материал скатывается, деформируется, и образовываются дыры.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ватин является незаменимым материалом в текстильной промышленности. У него очень много положительных качеств, которые перекрывают недостатки, в любом случае при должном уходе за изделием можно избежать всех минусов. Ватин – это  востребованный наполнитель для широкого спектра изделий.

Список использованных источников

- Ватин – что это за материал и где его сейчас используют. – URL: https://gidpotkanyam.ru/vatin.html (дата обращения 20.11.2024).

- Механизированный лабаз. – URL:  https://studfile.net/preview/9549824/page:3/

- Производство ватина– URL:  https://iv-teh.ru/proizvodstvo-vatina

- Ватин: недостатки и достоинства. – URL:  https://www.podushka.net/blog/napolniteli/vatin-chto-eto-takoe-svoystva-vidy-dostoinstva-i-nedostatki-gde-ispolzuetsya

- Иглопробивной ватин. – URL:  https://studfile.net/preview/5266927/page:24/

Автор: Кушеева Бэлигма Сергеевна

Место учебы: Бурятский государственный университет, ИПЭ, кафедра менеджмента.

Контакты: 8-901-630-62-42,e-mail: beligma1108@gmail.com

Author: Kusheeva Beligma Sergeevna

Place of study: Buryat State University, ILE, Department of Management.

Contacts: 8-901-630-62-42,e-mail: beligma1108@gmail.com

Научный руководитель: Раднаева Светлана Эрнстовна

Место работы: к.э.н., эксперт  Агентства стратегических инициатив  в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, доцент кафедры менеджмента Института права и экономики Бурятского госуниверситета

Контакты: 8-902-565-5652, e-mail: radnasv@gmail.com

Scientific supervisor: Radnaeva Svetlana Ernstovna

Place of work: PhD in Economics, expert at the Agency for Strategic Initiatives in the Republic of Buryatia, Ulan-Ude, Associate Professor at the Department of Management, Institute of Law and Economics, Buryat State University

Contacts: 8-902-565-5652, e-mail: radnasv@gmail.com